VALTU PROJEKT OÜ

KAEREPERE 79520

TEL/FAX 48 94 038, GSM 50 86 948

ÄRIREGISTRI NUMBER 10167095

RIIKLIKU ERINÕUETEGA TEGEVUSALA

REGISTREERINGU NR. EP 10167095-0001

10.03.2003

TELLIJA:  hr. Tanel Küttis

TÖÖ NR.  05-38

KÜTI KINNISTU

DETAILPLANEERING

MAHLAMÄE KÜLAS RAPLA VALLAS

OÜ JUHATAJA						T. KURISOO

ARHITEKT							P. KIVI

PROJEKTEERIJA						Ü. KRAIS

PROJEKTEERIJA						S. KURISOO

KAEREPERE 2006

SISUKORD

I SELETUSKIRI

1. Üldosa, planeeringu eesmärk

2.  Detailplaneeringu koostamise alused

3.  Planeeritava ala asend keskkonnas

4.  Olemasolev olukord

5.  Kavandatav tegevus

6.  Krundijaotus

7.  Nõuded ehitistele

8.  Krundi ehitusõigus

9.  Arhitektuurinõuded ehitistele

10. Liikluskorralduse põhimõtted

11. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted

12. Tehnovõrgud ja -rajatised

13. Tuleohutuse tagamine

14. Keskkonnakaitse abinõud

15. Trasside kaitsetsoonid

16. Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine

II LISAD

1. Heakskiitude ja kooskõlastuste koondtabel.

2. Rapla Vallavolikogu korraldus nr.83 24.11.05 a. detailplaneeringu algatamisest ja lähteülesande kinnitamisest.

3. Rapla Vallavalitsuse lähteülesanne detailplaneeringu koostamiseks 26/11/DET 24. nov. 2005.a.

4. Küti kinnistu katastriüksuse plaan.

5. Väljavõte Rapla valla üldplaneeringust.

6. Elion Ettevõtete tehnilised tingimused nr. 5144901

7. OÜ Jaotusvõrgu Rapla-Järva piirkonna tehnilised tingimused detail-planeeringuks nr.89408.

8. Keskkonnaministeeriumi kiri nr. 11-11/4426-2 12.04.2006 puurkaevu sanitaar-kaitseala ulatuse vähendamisest.

9.  Tehnovõrkude kujad (väljavõte Eesti Projekteerimisnormid EPN 17).

III JOONISED

DP- 1	Asukohaskeem

DP-2	Tugiplaan

DP-3	Põhijoonis

DP-4	Krundijaotusplaan

DP-5	Tehnovõrgud

SELETUSKIRI

1. Üldosa, planeeringu eesmärk

Detailplaneeringu tellijaks on kinnistu Küti (66904:003:0109) omanik  hr. Tanel Küttis.

Detailplaneeringu alana mõistetakse maa-ala aadressil Küti Mahlamäe küla Rapla vald. Krundi katastriüksuse nr. 66904:003:0109, sihtotstarbeks on maatulundusmaa.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Küti kinnistu ehitusõiguse määramine ja võimaluse andmine olemasolev krunt viieks elamukrundiks jagada.

Planeeringuga määratakse kruntide ehitusõigused, parkimise ja liikluskorralduse põhimõtted, kommunikatsioonide asukohad ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Detailplaneeringus käsitletava maa-ala pindala on ~ 1,0 ha.

2. Detailplaneeringu koostamise alused

Detailplaneeringu koostamise aluseks on:

1. Rapla Valla lähteülesanne nr.26/11/DET detailplaneeringu koostamiseks 24. novembrist 2005.a.

Detailplaneeringu koostamise aluskaardina on kasutatud OÜ GeoTop (tegevuslitsents nr.370 MA) poolt 2005. aasta novembris koostatud geodeetilist alusplaani, töö nr. 0074-T.

3. Planeeritava ala asend keskkonnas

Planeeringuala asub Rapla vallas Mahlamäe külas.

Detailplaneeringu ala piirab lpõhjast, läänest ja lõunast metsastunud maa-ala, idast Hallikivi-Rapla tee nr.18 ja üle selle Niinemäe kinnistu maatulundusmaa põld.

Hallikivi-Rapla tee nr.18 on vähese liiklusega tee, millelt on juurdepääs kahe olemasoleva pereelamuni.

4. Olemasolev olukord

Küti kinnistu on selle põhja- ja lõunaosas võsastunud, keskosas haritav maa. Kinnistul paikneb vana teetamm.

Kommunikatsioonidest paikneb olemasoleval maatulundusmaal 0,4 kV elektriõhuliin.

5. Kavandatav tegevus

Detailplaneering näeb ette Küti kinnistu jagamise viieks elamukrundiks. Detailplaneering võimaldab igale krundile ehitada maksimaalselt kolm hoonet - pereelamu ning 2 kõrvalhoonet. Joonisel on toodud hoonete võimalikud asetused krundil, tegelik paiknemine määratakse elamute ehitusprojektidega.

6. Krundijaotus

Küti kinnistu (maaüksuse katastri nr. 66904:003:0109 ) suuruseks on  9925 m2, sellest looduslik rohumaa 5265 m2 ja muu maa 4660 m2.

Planeeritud uute kruntide suurused on järgmised:

- krunt nr.1		1914,0 m2

- krunt nr.2		2003,0 m2

- krunt nr.3		2004,0 m2

- krunt nr.4		2000,0 m2

- krunt nr.5		2003,0 m2

Tänava punane joon on võetud teekatte servast  4,0 m kaugusele.

7. Nõuded ehitistele

Kruntide hoonestusala on käesolevas planeeringus määratletud kinnistu piirist 4 m laiuse ehituskeelualaga (Vabariigi valitsuse 27. oktoobri 2004.a. määrus nr. 315). Ehitistevahelised kujad TP-3 klassi hoonetele on vastavalt eelnimetatud dokumendile 8,0 m.

8. Krundi ehitusõigus

Maa-ala kasutatakse 100% pere-elamute maana.

lubatud	eh.alune	krundi		täis-

ehitiste arv 	pind	        	pind		ehituse %

m2		m2

krunt nr.1     	3	          400		1914,0		21

krunt nr.2     	3	          400		2003,0		20

krunt nr.3     	3	          400		2004,0		20

krunt nr.4     	3	          400		2000,0		20

krunt nr.5    	3	          400		2003,0		20

9. Arhitektuurinõuded ehitistele

Detailplaneeringus on ette nähtud mitte kõrgemad kui 2 täiskorrusega  hooned. Hoonete katused võivad olla osaliselt või täielikult viilkatusega, lubatud katusekalle on vahemikus 0-45. Hoonete põhimahu harjajooned on planeeritud paralleelsed või risti kruntide läänepoolse piiriga. Lubatav hoonete kõrgus mitte rohkem kui 8,6 m maapinnast.

10. Liikluskorralduse põhimõtted

Olemasolev Hallikivi-Rapla tee on 4,0 m laiune kahesuunaline kruusakattega tee. Tagamaks, et teelt tulev saaste ei ületaks kehtestatud piirväärtusi on vajalik teekate ehitada tolmuvabaks.

Kruntide mahasõitudel tuleb tagada vajalik pöörderaadius ja külgnähtavus: joonisel DP-1 on toodud nähtavuskolmnurkade ala. Nähtavuskolmnurkades ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi.

Krundisisesed teed ja platsid kaetakse vastavalt krundiomaniku soovile. Jalakäigualad on soovitav katta betoonist kõnniteeplaatidega vms.

11. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted

Teedest, platsidest ja hoonetest vabad alad haljastatakse. Uue haljastuse rajamisel tuleb arvestada olemasolevate puudega.

Prügikonteinerid paigaldatakse hoovidesse. Jäätmete äraveoks sõlmitakse leping piirkonda teenindava jäätmete äraveoga tegeleva firmaga.

Katuste sadeveed juhitakse maapinna kalletega hoonetest ning teedest-platsidest eemale ning immutatakse oma krundi pinnasesse.

12. Tehnovõrgud ja -rajatised

Veevarustus

Planeeringuala 5 väikeelamu tarbeks rajatakse puurkaev, mille sanitaarkaitseala ulatus vastavalt "Veeseaduse" § 28(2) 1) on 50 m puurkaevust.

Keskkonnaminister vähendas oma kirjaga nr. 11-11/4426-2 12.04.2006 veehaarde sanitaarkaiseala 30 meetrile, kuna vett võetakse alla 10 m3 ööpäevas ja kasutatakse ühisveevärgi vajadusteks.

5 pereelamu maksimaalne veetarve on:

5 x [ 6 x 143 + 400] x 1,2 = 7548 l/d = 7,55 m3/ööpäevas

5- elamute arv

6- arvestuslik elanike arv ühes elamus

143- ühe elaniku keskmine veetarbimine (ET-1 1003-0558 Lisa4)

400- ühe aia keskmine kastmisvajadus (ET-1 1003-0562 3.2.1)

1,2 suurim veetarbimise tegur (ET-1 1003-0562 A-7)

Perspektiivselt laiendatakse Rapla linna ühisveevärki planeeritud elamuteni, siis nähakse ette ka piirkonna hüdrantkaevude võrk.

Juhul kui elamute ekspluatsiooni võtmise ajaks ei ole eelnimetatud hüdrantkaevude võrku ehitatud rajatakse kinnistule nr. 5 tulekustutusvee tiik mahutavusega 60 m3 (peab ka talvel jääkooriku all tagama minimaalselt 30 m3 tulekustutusvett. Tulekustutusvee võtmiseks rajatakse minimaalselt 3 m3 mahutavusega soojustatud luugiga veevõtukaev. Kaevu ja tiigi vahele paigaldatakse isevoolne veetoru minimaalse läbimõõduga 200 mm.

Kanalisatsioon

Piirkonnas puudub tsentraalne kanalisatsioon, seetõttu on planeeritud kõik elamud kanaliseerida oma individuaalsetesse kogumismahutitesse (mahuti minimaalne maht on 6 m3). Kanalistasioonitorustiku toru materjal on PVC. Heitveed veetakse Rapla linna puhastusseadmetele, veoks sõlmitakse lepingud  Rapla Vesi AS -ga

Olemasoleval krundil Kannikese 2 muudatusi ei teostata.

Küte

Küte lahendadakse iga elamu puhul autonoomselt - sobiva kütteliigi kasuks otsustab iga tellija individuaalselt.

Elektrivarustus

Küti kinistu (detailplaneeringuala) elektrivarustuseks vahetatakse
välja olemasolev Tutiküla KTP tüüpi (100kVA) alajaam uue ühetrafoga
komplektalajaamaga, trafovõimsusega 250kVA. Planeeritavate kinnistute
toide on planeeritud Tutiküla AJ 0.4kV F-3 õhuliini mastist nr.16 0,4 kV
maakaabelliiniga. Kaabelliinile on määratud servituudi ala. Rajatava elektrivõrgu teenindamiseks määrata teenindusmaa küsimuse lahendamine asjaõigusliku notariaalse maakasutuslepinguga. Sõiduteega ristumisel kaablid paigaldada torusse.
Planeeritavatele kinnistutele paigadatakse krundi piirile liitumiskilbid
(kahele kinnistule üks 2-ne kilp). Liitumispunkt
Jaotusvõrguga on liitumiskilbis tarbija toitekaabli klemmidel. Liitumiskilbist
elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.
Projektiga lahendada (vastavalt elektripaigaldiste kohustusliku eeskirja
EEI3-4 punkti 433.1 jt.) nõuetekohaste liigkoormuskaitsme- ja
liigpingekaitsmete kasutamine. Valdaja peab kinni pidama
Elektriohutusseaduse § 15-st. (Elektri- ja kaugküttevõrgu kaitsevööndid
ning nendega seotud kitsendused.) Valdaja peab kinni pidama
Asjaõigusseaduse § 158 lõige 1-st, Elektripaigaldise valdaja peab
vastavalt kehtivale elektriohutusseadusele esitama "Teatise elektripaigaldise
kasutuselevõtu kohta" võrguettevõtjale.

Telefoniside

Esialgu ei ole planeeritud uute elamute ühendamist sidevõrkudega.

13. Tuleohutuse tagamine

Uute hoonete ja rajatiste planeerimisel on arvestatud EPN 10.1 alapunktis nr. 6 “Planeering” toodud nõuetega ja  Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a. määrusega nr. 315 "Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded".

Planeeritud hooned peavad vastama minimaalselt tulepüsivusklassi TP-3 nõuetele.

Olemasolevate teede laius tagab juurdepääsu päästeteenistuse autodele.

Perspektiivselt laiendatakse Rapla linna ühisveevärki planeeritud elamuteni, siis nähakse ette ka piirkonna hüdrantkaevude võrk.

Juhul kui elamute ekspluatsiooni võtmise ajaks ei ole eelnimetatud hüdrantkaevude võrku ehitatud rajatakse kinnistule nr. 5 tulekustutusvee tiik mahutavusega 60 m3 (peab ka talvel jääkooriku all tagama minimaalselt 30 m3 tulekustutusvett. Tulekustutusvee võtmiseks rajatakse minimaalselt 3 m3 mahutavusega soojustatud luukidega veevõtukaev. Kaevu ja tiigi vahele paigaldatakse isevoolne veetoru minimaalse läbimõõduga 200 mm.

Seni on tulekustutusvett võimalik saada olemasolevast hüdrantkaevust Kastani tn. ja Mahlamäe tee ristmikul, ~400 m kaugusel planeeritavastest kinnistutest (vt. joon. DP-1).

14. Keskkonnakaitse abinõud

Maa-alal nähakse ette järgmised keskkonnakaitselised abinõud:

- haljastuse säilitamine ja rajamine;

- perspektiivselt tolmuvabade teekatete rajamine;

- jäätmete kogumine ja väljavedu;

- reovete kanaliseerimine kogumismahutitesse ja väljavedu Rapla linna puhastusseadmetesse;

- veevarustus ühest puurkaevust;

- veetorustikud ja elektrkaablid rajatakse maa-aluse paigaldus-viisiga.

Planeeringuga kavandatu elluviimisel on vajalik jälgida, et keskkonna-tingimused ei halveneks.

15. Trasside kaitsetsoonid

Elektrikaablite ja sidekaablite kaitsevöönd teljest on 1,0 m.

Veetorustiku kaitsvööndiks on 5,0 m.

Isevoolse kanalisatsiooni kaitsvööndiks on 3,0 m.

Täpsemalt vt. kujad lisa nr. 7.

16. Kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine

Kuritegevuse riske vähendavateks nõueteks ja tingimusteks on:

- territooriumile valveseadmete paigaldamine;

- territooriumi valgustamine.